白沙黎族自治县环境质量月报

（2024年9月）

白沙黎族自治县生态环境局      二○二四年十月

===============================================================

根据《中华人民共和国环境保护法》和《海南省环境保护条例》，现发布白沙县2024年9月环境质量状况。

一、环境空气质量

2024年9月，按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价，白沙县城镇环境空气质量总体为优，有效监测天数为26天，其中优级天数为26天，优级天数比例为100%。与去年同期相比，优级天数比例基本持平。

2024年9月，白沙县环境空气质量综合指数为1.084。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）月均浓度分别为2、3、11、7微克/立方米，臭氧（O3）第90百分位数浓度为79微克/立方米，一氧化碳（CO）第95百分位数浓度为0.5毫克/立方米。与去年同期相比，SO2、NO2和CO浓度基本持平，PM10浓度下降21.4%，PM2.5和O3浓度分别上升16.7%和14.5%。

二、水环境质量

1、国控地表水监测断面

2024年9月，国控监测断面南溪河取水口和金波水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，符合水质保护目标。

2、省控地表水监测断面

2024年9月，开展我县7个省控监测断面的监测，松涛水库牙叉库心、松涛水库牙叉农场、大溪桥、七水村和石碌水库入口水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，符合水质保护目标；珠碧江水库出口水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，符合水质保护目标；县一小水质超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，超标因子为总磷。

| 表1 2024年9月白沙县地表水情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测断面 | 水体名称 | 保护目标 | 水质状况 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 类别 | 达标情况 | 超标因子 （超标倍数） |
| （一）国控断面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南溪河取水口 | 南渡江 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | / |
| 2 | 金波 | 石碌河 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | / |
| （二）省控断面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 县一小 | 南叉河 | Ⅱ | Ⅲ | 超标 | 总磷（0.1） |
| 4 | 牙叉库心 | 松涛水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | / |
| 5 | 牙叉农场 | 松涛水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | / |
| 6 | 大溪桥 | 珠碧江 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  |
| 7 | 七水村 | 珠碧江 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | / |
| 8 | 珠碧江水库出口 | 珠碧江水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | / |
| 9 | 石碌水库入口 | 石碌水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | / |